Załącznik nr 2 do SWZ RIP.271.14.2025.KBR

UWAGA: załącznik ten Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

Postępowanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Werbkowice”

Dotyczy realizacji projektu pn: „Joint cooperation to combat fires and natural disasters in the Hrubieszów district and Rivne region” - „Wspólna współpraca na rzecz zwalczania pożarów oraz katastrof naturalnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego i Obwodu Rówieńskiego” realizowanego w ramach

Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027  2021-2027

# Wymagania dla lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 przeznaczonego dla potrzeb

# ratowniczo-gaśniczych na teren Gminy Werbkowice

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie:. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.1 | - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.. |  |
| 1.1.2 | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).. |  |
| 1.1.3 | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz. 594).. |  |
| 1.1.4 | - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważne). |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Samochód musi posiadać: -świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP ważne na dzień otwarcia ofert, -wyniki badań CNBOP, -świadectwo zgodności WE, -świadectwo dopuszczenia CNBOP na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe (jeśli dotyczy).. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej .. |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej – minimum 5000 kg. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 120 kW(163 KM). |  |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min. 2024r. Podać markę i model. ……………………………………………………….. |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 z : - Z blokadą przedniego i tylnego mostu - Z reduktorem i blokadą międzyosiową - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze - skrzynia biegów manualna - system ABS i ESP (lub równoważne) - centralny zamek drzwi kabiny - zbiornik paliwa min.70l - akumulator min.12V - 90 Ah - światła do jazdy dziennej - immobiliser - system wspomagania ruszania pod górę |  |
| 2.5 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający obowiązujące normy czystości spalin. |  |
| 2.6 | Zawieszenie osi przedniej: - mechaniczne Zawieszenie osi tylnej: - mechaniczne dodatkowo wzmocnione, ,przystosowane do stałego obciążenia maksymalną masą rzeczywistą |  |
| 2.7 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - zdalnie sterowany centralny zamek drzwi kabiny, - lusterka boczne główne sterowane elektrycznie, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem, - główny wyłącznik skrytek-zasilanie zabudowy, - podświetlenie stopni kabiny po otwarciu drzwi. |  |
| 2.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 2.9 | kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów, zgodnie z wymaganiami „Instrukcji organizacji łączności radiowej” - 2 x radiotelefon nasobny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu, Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów, zgodnie z wymaganiami „Instrukcji organizacji łączności radiowej” - radio z odtwarzaczem i minimum dwa głośniki |  |
| 2.10 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, słownym - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, słownym - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania z alarmem świetlnym, słownym - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku |  |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: - minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji dźwiękowej - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem Urządzenia świetlne: - Lampa zespolona „Straż” zamontowana na dachu kabiny z oświetleniem pojazdu uprzywilejowanego z napisem „STRAŻ”, lampy błyskowe typu LED koloru niebieskiego - minimum dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typ LED z przodu pojazdu, - minimum jedna lampa sygnalizacyjna typ LED z tyłu pojazdu z możliwością niezależnego wyłączenia w czasie jazdy w kolumnie - minimum po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typ LED po bokach pojazdu - na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy -minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny, na min. 1 pozycję; |  |
| 2.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania). |  |
| 2.13 | ## Pojazd wyposażony w gniazdo 230V do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła z wtyczką i przewodem na wyposażeniu samochodu. Pojazd wyposażony w przetwornicę napięcia DC/AC 12V do 230V min. 3000W. Usytuowanie gniazda 230V w przedziale zabudowy pojazdu. ## Inteligentna ładowarka akumulatora zintegrowana z gniazdem. |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.15 | Ogumienie szoso-terenowe AT o rozmiarze min. 19 cali. |  |
| 2.16 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu (dopuszcza się brak stałego zamocowania koła w pojeździe). ## Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy, posiadający homologację, wielkość haka musi być dostosowana do masy całkowitej pojazdu i umożliwiać holowanie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 3,5t oraz posiadać niezbędne gniazdo elektryczne. |  |
| 2.17 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000 |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 2950 mm Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, wykonane w całości z aluminium, dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego Zabudowa wyposażona w ściany wewnętrzne kompozytowe lub z blachy aluminiowej anodowanej. Balustrady ochronne boczne - dachu wykonane z profili aluminiowych o wysokości nie mniejszej niż 110 mm . Przedziały sprzętowe po dwie skrytki na bokach pojazdu oraz jedną z tyłu. (w układzie 2+2+1) Żaluzje boczne o szerokości min. 1450 mm każda Żaluzja tylna o szerokości min. 1000 mm. |  |
| 3.2 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.3 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: - oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia pola pracy (min. 2szt na każdy bok i 2szt. z tyłu) - oświetlenie powierzchni dachu, typu LED - oświetlenia włączane z przedziału autopompy - W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy |  |
| 3.4 | W przypadku montażu szuflad oraz palet obrotowych lub wysuwanych tac powinny automatycznie, blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady, palety obrotowe lub wysuwane tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.5 | Półki sprzętowe wykonane, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia wysokości) półek-w zależności od potrzeb. |  |
| 3.6 | Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. |  |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi,drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. |  |
| 3.8 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.9 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED oraz otwory wentylacyjne. Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. (zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym). |  |
| 3.10 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części zabudowy zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie na dach pojazdu. |  |
| 3.11 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów, wykonany z tworzyw sztucznych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 na lewym boku z tyłu pojazdu, wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 3.13 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym z dachu pojazdu. |  |
| 3.14 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 3.15 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa jednozakresowa, wydajność min. 800 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m. |  |
| 3.16 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach - linii szybkiego natarcia Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody |  |
| 3.17 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.18 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski - nasada wodna tłoczna kolor czerwony - nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
| 3.19 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manometr niskiego ciśnienia - manowakuometr - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - miernik prędkości obrotowej wału pompy - wyłącznik silnika pojazdu - licznik czasu pracy autopompy - oraz inne elementy wyposażenia samochodu zgodnie z normą PN EN 1846-2 (lub równoważne) |  |
| 3.20 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego. |  |
| 3.21 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. |  |
| 3.22 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. |  |
| 3.23 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z dwoma reflektorami typu LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 30000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 12V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - maszt musi posiadać zasilanie 12V z instalacji samochodu - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4 metra - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości - wysuw masztu realizowany ze sprężarki 12 VDC (dwucylindrowa w układzie V) |  |
| 3.24 | Pojazd musi być wyposażony w : w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. |  |
| 3.25 | Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną w przedniej części pojazdu o uciągu min. 5000 kg wraz z liną stalową o długości min 26 m zakończoną zaczepem hakowym, 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę. |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. |  |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych” - Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań Zamawiającego - Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. - Montaż sprzętu na koszt wykonawcy |  |
| V. | OZNACZENIE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa+ loga projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| VI. | OGÓLNE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6.1 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące bez limitu kilometrów Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące bez limitu kilometrów Cena zaoferowana za zakup samochodu specjalnego obejmuje: Pierwszy przegląd okresowy na pojazd Pierwszy przegląd okresowy na zabudowę pojazdu |  |
| 6.2 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji –min 24 miesiące |  |
| 6.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” |  |
| 6.4 | Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację generalnego producenta dla proponowanego podwozia. |  |