EGZEMPLARZ NR 1 | 2 | 3

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- |
| BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z FUNKCJĄ MAGAZYNU NA POTRZEBY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ Z MIEJSCEM DORAŹNEGO SCHRONIENIA LUDNOŚCI W M. WERBKOWICE |  |
| adres inwestycji: | WERBKOWICE, UL. PRZEMYSŁOWA |
| jedn. ewidencyjna | 060408_2 WERBKOWICE |
| obręb ewid | 0167 WERBKOWICE |
| działka nr | 317/3 |
| kategoria obiektu | XVII |
| inwestor: | GMINA WERBKOWICE UL. ZAMOJSKA 1 22-550 WERBKOWICE |

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

| PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Paweł Wilgos specjalność: architektoniczna | 326/LBOKK/2024 |  |
| mgr inż. Katarzyna Górecka specjalność: instalacyjno - inżynieryjna | LUB/0287/PWBS/22 |  |
| mgr inż. Dariusz Szewczuk specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | GP.III.7342/CH/13/97 |  |
| mgr inż. Michał Miścior specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | LUB/0294/PWBT/20 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. arch. Wojciech Filip specjalność: architektoniczna | 1139/CH/94 |  |
| mgr inż. Danuta Kulesza specjalność: instalacyjno - inżynieryjna | 949/CH/92 |  |
| mgr inż. Bogusław Laskowski specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | 687/CH/87 |  |
| mgr inż. Michał Kowalczyk specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | LUB/0039/PWBT/19 |  |

SPIS TREŚCI

I.	DOKUMENTY	5

1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	5

2.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	6

3.	Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego	14

II.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA	15

1.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	15

1.1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA	15

1.2	LOKALIZACJI INWESTYCJI	15

1.3	INWESTOR	16

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	16

2.1	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE I PRZEZNACZENIE TERENU	16

2.2	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZABUDOWA SĄSIADUJĄCA	16

2.3	POZIOM WÓD GRUNTOWYCH	16

2.4	CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA	16

2.5	ZIELEŃ ISTNIEJĄCA	17

2.6	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	17

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	17

3.1	PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE	17

3.1.1	MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH	17

3.2	SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	17

3.2.1	Odprowadzenie wód powierzchniowych	17

3.2.2	Odprowadzenie ścieków sanitarnych	17

3.3	UKŁAD KOMUNIKACYJNY	17

3.3.1	Miejsca postojowe	17

3.3.2	Ciągi piesze	18

3.4	SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ	18

3.5	PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	18

3.6	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI	18

3.6.1	Ukształtowanie terenu	18

3.6.2	Układ zieleni	18

4.	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI	19

5.	INFORMACJE I DANE	19

5.1	ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MPZP/WZ	19

5.2	OCHRONA KONSERWATORSKA	20

5.3	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	20

5.4	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	20

6.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	21

6.1	Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji	21

6.2	Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.	21

6.3	Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach.	21

6.4	Występowanie zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.	22

6.5	Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.	22

6.6	Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.	22

6.7	Informacja o rozwiązaniach zamiennych.	23

7.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	23

8.	INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	24

III.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA	25

1.	A.MDCP – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	25

2.	A.PZT – ZAGOSPODAROWANIE TERENU	26

DOKUMENTY

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Hrubieszów, 19.12.2025 r.

| OŚWIADCZENIE | Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane. (Dz.U. 2025 poz. 418) projektanci oświadczają, że niniejszy projekt architektoniczno - budowlany wykonany został zgonie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |
| --- | --- |
| UWAGI | W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo –gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować projektantów. Wszystkie zastosowane materiały budowlane i elementy wyposażenia należy stosować zgodnie z zaleceniami poszczególnych producentów. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów możliwe jedynie po uzyskaniu zgody projektantów. |

| PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Paweł Wilgos specjalność: architektoniczna | 326/LBOKK/2024 |  |
| mgr inż. Katarzyna Górecka specjalność: instalacyjno - inżynieryjna | LUB/0287/PWBS/22 |  |
| mgr inż. Dariusz Szewczuk specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | GP.III.7342/CH/13/97 |  |
| mgr inż. Michał Miścior specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | LUB/0294/PWBT/20 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. arch. Wojciech Filip specjalność: architektoniczna | 1139/CH/94 |  |
| mgr inż. Danuta Kulesza specjalność: instalacyjno - inżynieryjna | 949/CH/92 |  |
| mgr inż. Bogusław Laskowski specjalność: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | 687/CH/87 |  |
| mgr inż. Michał Kowalczyk specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | LUB/0039/PWBT/19 |  |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego

Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu terytorialnego są do pobrania w Centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

- PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem swoim zakresem obejmuje budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej z miejscem doraźnego schronienia ludności, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w Werbkowicach na działce nr 317/3.

W ramach inwestycji planuje się:

- Budowę budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Wykonanie dojść, dojazdów

- Wykonanie wewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, teletechnicznej.

- Wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej

- Wykonanie przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznego)

- Wykonanie monitoringu

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW z magazynem energii

Według odrębnego opracowania art.29a Prawo Budowlane zostanie wykonane:

- Wjazd na teren posesji

- Studnia wiercona do 30 m głębokości o wydajności maksymalnej 5m3/dobę.

LOKALIZACJI INWESTYCJI

| adres: | WERBKOWICE |
| --- | --- |
| jedn. ewidencyjna | 060408_2 WERBKOWICE |
| obręb ewid | 0167 WERBKOWICE |
| Działka nr | 317/3 |

INWESTOR

GMINA WERBKOWICE
UL. ZAMOJSKA 1
22-550 WERBKOWICE

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE I PRZEZNACZENIE TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Werbkowicach, gm. Werbkowice, powiat Hrubieszowski na działce nr 317/3.

Nieruchomość ma powierzchnię 4824 m2 i nie jest zabudowana. Objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usług. Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z ustaleniami planu.

Dostęp do nieruchomości będzie zapewniony poprzez projektowany zjazd (wg odrębnego opracowania) z działki nr 317/2 oraz 1272 – są to działki gminne.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZABUDOWA SĄSIADUJĄCA

Działka o płaskim profilu.

Sąsiednie działki są zabudowane zabudową usługową/przemysłową.

POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

Na podstawie opinii geologicznej nie stwierdzono obecność zwierciadła wody gruntowej. 
W dłuższych okresach deszczowych i okresach roztopowych poziom zwierciadła wody może ulec zmianie.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

Posadowienie budynku projektuje się na głębokości -1,20 m. p.p.t., I kategoria geotechniczna, warunki proste. Budynek częściowo podpiwniczony, podpiwniczenie na głębokości -3,62 m. p.p.t.

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Na działce objętej opracowaniem znajdują się drzewa iglaste oraz liściaste. Nie będą one kolidowały z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Działka objęta opracowaniem nie jest uzbrojona w media. Przez nieruchomość przebiega, sieć gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Odległość budynku od granicy:

- Południowo-wschodniej stanowiącej granicę z drogą krajową działka nr 1182 wynosi 35,07 – 45,25 m.

- Południowo-zachodniej stanowiącej granicę z drogą gminną działka nr 1272 wynosi 8,70-28,28 m.

- Północno-zachodniej stanowiącej granicę z drogą wewnętrzną działka nr 1272 wynosi 13,54 – 26,74 m.

- Północno-wschodniej stanowiącej granicę z działką nr 317/2 wynosi 3,00 – 13,18 m.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych – składowanie w pojemnikach zlokalizowanych na terenie utwardzonym, na działce zgodnie z warunkami odbioru określanymi przez Gminę Werbkowice. Szacowana ilość wytwarzanych odpadów wynosi ok 2000kg/rok

SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Odprowadzenie wód powierzchniowych

Wody opadowe będą odprowadzane na teren biologicznie czynny znajdujący się na działce inwestora.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych

Odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Miejsca postojowe

Zaprojektowano 15 miejsc postojowych w tym dwa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z czego 1 miejsce postojowe będzie zaopatrzone w kartę parkingową. Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane zostały przy budynku zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wszystkie projektowane utwardzenia terenu będą wykonane z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.

Ciągi piesze

Projektowany ciąg pieszy wzdłuż ul. Przemysłowej będzie stanowił dojście do budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Dojścia do głównego wejścia do budynku zostało wyprofilowane ze spadkiem 6% aby umożliwić dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym.

SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany odrębnym opracowaniem zjazd z działki nr 317/2 oraz 1272

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Projektowana infrastruktura techniczna to:

- instalacja kanalizacji sanitarnej PCV 160 od studni rewizyjnej do budynku, L=7,50 m;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV 160 od sieci do studni rewizyjnej, L=5,90 m;

- zalicznikowy doziemny odcinek instalacji energetycznej, od złącza ZL 
do budynku L=59,0 m

- instalacja gazowa gn50, L=25,50 m ;

- przyłącze wodociągowe PE90, L=18,50 m, od sieci do punktu pomiarowego w budynku;

- przyłącze teletechniczne, L=23,50 m od sieci teletechnicznej do budynku;

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kW

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Ukształtowanie terenu

Projekt nie zakłada znaczących zmian w zakresie ukształtowania terenu. Poziom posadowienia dla budynku projektuje się 10,0 cm powyżej poziomu terenu.

Zaprojektowano następujący poziom „zero”: 192,25 m. p.p.m

Układ zieleni

Projekt nie przewiduje ingerencji w ukształtowanie terenu. Projekt nie zakłada nasadzeń.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

| Działka nr 317/3 | Pow. [m2] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
| Pow. działki przeznaczona pod zabudowę | 4824,00 m² | 100 % |
| Powierzchnia zabudowy – istniejąca | 0,00 m² | 0,00 % |
| Powierzchnia zabudowy – projektowana | 453,38 m² | 9,40 % |
| Powierzchnia utwardzona - istniejąca | 0,00 m² | 0,00 % |
| Powierzchnia utwardzona - projektowana | 1210,32 m² | 25,09 % |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 3160,30 m² | 65,51 % |

INFORMACJE I DANE

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MPZP/WZ

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany zostały opracowane w oparciu o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 września 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 182 z 2006r. poz. 2897) ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LXXIX/432/2024 z dnia 29 kwietnia 2024

Wspomniany Plan dla tego obszaru zakłada:

A.63.U –teren zabudowy usługowej

| Ustalenie MPZP | Projektowane parametry zabudowy: |
| --- | --- |
| Ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni działki. | 65,51 |
| ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej - do dwóch kondygnacji naziemnych | Zaprojektowano budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych. |
| ustala się sposób ukształtowania dachu zarówno dla zabudowy mieszkaniowej jak i usługowej: dachy -dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci 30 -45°, z dopuszczeniem naczółków i lukarn; ganek lub weranda nakryte daszkiem o podobnym spadku | 30o / 36o |
| Wskaźnik intensywności zabudowy – 0,30 | 0,13 |
| dla funkcji usługowych, handlowych, administracyjnych - 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej | Zaprojektowano 15 miejsc postojowych. Powierzchni Miejsca Doraźnego Schronienia nie wliczono do bilansu miejsc postojowy, ze względu na użytkowanie przestrzeni tylko w sytuacjach kryzysowych. |
| nakaz zapewnienia miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na poziomie min. 5% liczby miejsc parkingowych przeznaczonych dla obiektu wymienionego w ust. 1 pkt 1, 3 – 10 i nie mniej niż 1 stanowisko”. | Zaprojektowano 1 miejsce (nr 13) zaopatrzone w kartę parkingową |

Teren objęty planem leży w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 407 (Niecka Lubelska Chełm - Zamość)

Projektowany zamierzenie budowlane jest zgodne z MPZP.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską?

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze, którego układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków.

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy. Teren inwestycji na którym lokalizowane są obiekty nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie zachodzi konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Obszar oddziaływania inwestycji ograniczony jest do działki inwestora. Projektowana inwestycja dostosowana jest do uwarunkowań terenowych poprzez dopasowanie skali i charakteru projektowanego budynku oraz materiałów wykończeniowych do zabudowy istniejącej w okolicy terenu inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na środowisko, higienę, zdrowie oraz życie użytkowników i mieszkańców sąsiednich terenów. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Zastosowane materiały wykorzystane do realizacji inwestycji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym, a poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestor zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z przedmiotową inwestycją.

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023. poz. 1563) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej.

Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji

| DANE CHARAKTERYSTYCZNE |  |
| --- | --- |
| Pow. zabudowy [m2] | 453,38 |
| Pow. Użytkowa budynku | 684,53 |
| Pow. Wewnętrzna budynku | 730,08 |
| Kubatura [m3] | 4791,61 |
| Wysokość kalenicy [m] | 11,12 |
| Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość) [m] | 33,92 x 15,34-16,84 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych | 2/1 |

Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Budynek z części parteru oraz piętra ze salą szkoleniową ogólnodostępną kwalifikowany jest do budynków użyteczności publicznej i kategorii zagrożenia ludzi. Wydzielona funkcjonalnie i pożarowo część pomieszczeń magazynowych jako PM o powierzchni 233,27 m2.
Część przeznaczona dla centrum zarządzania kryzysowego z funkcjonalnie powiązanymi pomieszczeniami pomocniczymi jako ZL III. 
Kondygnacja podziemna z Miejscem Doraźnego Schronienia wydzielona jako: PM.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach.

Budynek został zaprojektowany w klasie "D" odporności pożarowej z elementów NRO. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D":

- główna konstrukcja nośna - R30 (NRO),

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych - El 15 (NRO),

- ściana wewnętrzna - (NRO), nośna R30 - (NRO)

- ściany wewnętrzne kotłowni – EI 60 (NRO)

- ściana zewnętrzna - El30 (NRO); nośna REl30 (NRO)

- konstrukcja dachu – bez wymagań (NRO),

- przykrycie dachu – bez wymagań (NRO),

Występowanie zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.

W budynku nie będą występować pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.

Odległość budynku od granicy:

- Południowo-wschodniej stanowiącej granicę z drogą krajową działka nr 1182 wynosi 35,07 – 45,25 m.

- Południowo-zachodniej stanowiącej granicę z drogą gminną działka nr 1272 wynosi 8,70-28,28 m.

- Północno-zachodniej stanowiącej granicę z drogą wewnętrzną działka nr 1272 wynosi 13,54 – 26,74 m.

- Północno-wschodniej stanowiącej granicę z działką nr 317/2 wynosi 3,00 – 13,18 m.

Odległość projektowanego budynku od innych najbliższych budynków wynosi powyżej 35 m

Obiekt spełniać będzie wymagania wynikające z §271 i §272 warunków technicznych w zakresie odległości od obiektów sąsiednich.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru - 10 dm3/s. Zabezpieczenie p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie z hydrantów:

1. Istniejący hydrant DN80 - w odległości 50,33 od projektowanego budynku.

2. Projektowany hydrant DN80 ul. Przemysłowa (w odległości do 14,24 m od projektowanego budynku).

Do budynku nie jest wymagana droga pożarowa.

Informacja o rozwiązaniach zamiennych.

Nie dotyczy - rozwiązań zamiennych nie stosowano.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Określenie obszaru oddziaływania projektowanych obiektów odbyło się na podstawie art.20 ust.1.pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity/ Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. oraz przepisów odrębnych

| Podstawa Formalno – prawna | Element zagospodarowania terenu | Obszar oddziaływania |
| --- | --- | --- |
| §12 | odległość od granicy z sąsiednią działką | Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości oraz innych warunków. Obszar oddziaływania w granicach działki na której jest zlokalizowany. |
| §13 | naturalne oświetlenie | Usytuowanie budynku nie wpływa niekorzystnie na oświetlenie sąsiednich budynków. Warunek spełniony. |
| §18, 19 | miejsce postojowe | Usytuowane z zachowaniem wymaganych odległości. |
| §23 | kontenery na odpady | Usytuowane z zachowaniem wymaganych odległości. |
| §31 | usytuowanie studni | Nie dotyczy |
| §36, 38 | zbiorniki bezodpływowe | Nie dotyczy |
| §40 | zieleń i urządzenia rekreacyjne | Nie dotyczy |
| §60 | oświetlenie i nasłonecznienie | Nie dotyczy |
| §271-273 | Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. | Planowany obiekt spełnia wymagania zawarte w w/w punktach. Warunek spełniony. |

WNIOSKI: Projektowane zamierzenie budowlane nie oddziałuje na działki sąsiednie i ogranicza się jedynie do działki inwestora dz. 317/3

INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie wątpliwości co do projektu należy bezzwłocznie skonsultować z projektantem.

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- A.MDCP – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

A.PZT – ZAGOSPODAROWANIE TERENU